附件一

国家工程中心创新基金储备项目指南

- 项目名称

固定场景下基于三维视觉的机器人免示教木板沿边涂胶演示

- 项目背景

沿边涂胶目前靠示教，换一次摆放就要再教一次。现在使用基于三维视觉的机器人免示教系统：机器人停在固定位置，一块小木板平放在桌子上。下达开始命令后，三维相机找到这块板并驱动机器人沿边缘涂胶。涂完后把板平移并转一个角度，再次开始，仍能找到并涂上。两次之间不示教、不改程序。

- 项目归属的重点专业领域

工艺装备

- 项目目标及技术指标

项目目标：

在固定机位、固定相机、单块小木板的条件下做到免示教沿边涂胶。板放在桌面工作区内，一键开始后，系统用三维相机得到位置和朝向，末端沿外缘涂胶一周。板被平移和转动后重复一次，中间不改程序，仍能涂上。

技术指标：

- 场景：机器人与三维相机位置固定，一块小木板平放在桌面上。

- 动作：一键开始后自动找到木板，并沿外缘涂胶一周。

- 重复：平移并改变朝向后再次一键，中间不示教，仍能涂胶成功。

- 判据：胶落在侧边且目视连续。技术成熟度由TRL 2提升至TRL 4

- 主要研究内容

- 拟解决的关键技术

（1）固定机位标定：相机与机器人只标定一次，涂胶辊的工具坐标一次测准。

（2）木板寻找：从桌面点云中分出这块木板，得到外轮廓，以及平移和转动后的新位姿。

（3）沿边涂胶：按轮廓向外偏出一个辊半径，慢速走边。软辊加防滑垫，减轻把板推走。开工前把胶备在辊上。

（4）一键闭环：开始命令触发拍照、识别、走边和结束。两次摆放之间不改轨迹程序。

- 研究结果的验证方式

用同一块小木板做两次演示。第一次放在桌面工作区内，一键沿边缘涂胶。第二次平移并转动后再一键。两次都要求胶落在侧边、目视连续，且第二次没有示教。若板被明显推离，本次不通过，先降速并用防滑垫再试。

- 预期成果

- 演示说明1份；

- 固定机位涂胶演示软件1套；

- 软辊末端1套；

- 同一块小木板两次摆放的演示记录1份。

- 建议研究周期和启动时间

建议2026年11月、指南批复后启动。相机和机器人到位后约6周完成两次摆放演示。12个月是本指南的列支周期，研制工作只覆盖这一块木板的固定场景闭环。

- 所需研究经费

总额55万元。

其中研制50万元（180人天×2800元/人天），其余5万元用于演示用三维相机或租赁、软辊、防滑垫和涂胶耗材。机器人本体按现场已有设备，不重复购置。

指南建议人：陈磊

单位：米茂（上海）数字技术有限公司

手机：13482519756

邮箱：mimo@mimovr.com

上飞公司联系人：无